附件：

福泉市第一人民医院采购

全能根管诊断机技术参数及功能配置要求

一、技术参数

直径/重量

重量

主机：0.9kg

小卫星：0.05kg

电压：电池电源输入12V

电容：1650mAh

尺寸

主机

高：42mm

宽：96mm

长：107mm

二、功能要求。

集牙髓活力测量和牙根管长度测定功能于一体。主要利用两电极间阻抗的变化测定牙根管长度；辅助利用牙髓活力脉动刺激测量牙髓活力。

- 牙根管长度测定（AL）模式

牙根管长度测定功能是测定牙髓锉尖端到根尖孔位置的距离，是利用两电极间阻抗的变化而进行测量的。第一个电极是唇钩，第二个电极是探针或锉夹，他们接触的是插在牙齿根管中的牙髓锉或填充器。

无论是在有次氯酸钠、麻醉剂、酒精、EDTA、血液、浓汁等，还是坏死组织存在的情况下，设备的先进技术都可以使它提供精确的读数。

数字显示器显示根尖到根管顶孔的距离，从+3.0mm到-0.5mm，按每0.1mm增加。从根管顶孔起插入超过1.5mm后，读数基本可靠。

- 牙髓活力测量（VS）模式

享有专利的牙髓活力脉动刺激可无痛测量牙髓活力。刺激强度是从低值自动增加以防止患者不适，同时也会保持电稳定以提供一致的结果。

在牙齿测试后，显示器会保留它的测试水平以易于记录结果。此设备会自动进行帮助多颗牙齿的快速测试。

- 小卫星

革命性的小卫星包括在此设备中，它提供了一个快速的指示，指明了牙根管长度测定模式中的到根尖距离和牙髓活力测量模式中的输出水平。使用所提供的粘带，可以将小卫星系到椅子、患者围兜或显微镜上以便于监控。

三、配置列表

| 配置列表（无小卫星版） |  |
| --- | --- |
| 1. 全能根管诊断仪1台（工作长度+牙髓活力测定） | 973-0320 |
| 2. 电源适配器1个 | 973-0302 |
| 3. 患者导线（无小卫星型）1条 | 973-0304 |
| 4. 叉形根管工作长度探头1支 5. 牙髓活力探头（不带冠）1支 6. 牙髓活力探头（带冠）1支 7. 锉夹1个 | 973-0307 973-0308 973-0309 973-0310 |
| 8. 唇钩2个 | 973-0313 |
| 9. 使用说明书1本 |  |