附件：

福泉市第一人民医院

核码测温通行闸道采购清单及技术参数

| 序 | 货物名称 | 说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摆闸 单机芯闸机 | 外观尺寸：1400*200*980mm，通道宽度：800mm | 4台 |
|  |  | 外观尺寸：1400*200*980mm，通道宽度：1000mm | 6台 |
|  |  | 外观尺寸：1600*200*980mm，通道宽度：1200mm | 4台 |
|  | 摆闸 双机芯闸机 | 外观尺寸：1400*200*980mm，通道宽度：1000 mm | 3台 |
| 3 | 人脸识别 人脸测温 健康码核验 一体机 | 8英寸IPS高清屏，分辨率1280*800； 1.8GHz、4 核； 8GB内存； 人脸识别、活体检测、发热报警、门禁控制、时间控制、地区控制、通行记录 | 6台 |
| 4 | 闸机配套 | 配套栅门、护栏、线材五金，尺寸与数量满足现场安装需要。 | 1包 |
| 5 | 定制软件 | 通过身份证或国康码进行人证码合一验证，再连接国康码平台获取最新的国康码，红码与黄码报警，绿码放行。 通过身份证或黔康码进行人证码合一验证，再连接黔康码平台获取最新的黔康码，红码与黄码报警，绿码放行。 支持按设置时段自动切换工作模式：单测温模式、测温核码模式。 在本院部署平台对闸机进行设置、通行记录管理。 | 1包 |
| 6 | 售后服务 | 现场安装（地下埋线）确保设备安全、稳定、美观； 一年软硬件免费维保。 | 1包 |

核码测温通行闸道技术参数要求

| 序 | 货物名称 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 摆闸 单机芯闸机 | - 外观尺寸：1400*200*980mm，通道宽度：800mm - 外观尺寸：1400*200*980mm，通道宽度：1000mm - 外观尺寸：1600*200*980mm，通道宽度：1200mm - 材 质：304不锈钢+透明亚克力； - 开闸速度：≤1S - 电压输入：220V，50HZ - 马达寿命：≥连续使用600万次直流无刷电机 |
| 2 | 摆闸 双机芯闸机 | - 外观尺寸：1400*200*980mm，通道宽度：800mm - 外观尺寸：1400*200*980mm，通道宽度：1000 mm - 外观尺寸：1600*200*980mm，通道宽度：1200 mm - 材 质：304不锈钢+透明亚克力板 - 开闸速度：≤1S - 电压输入：220V，50HZ - 马达寿命：≥连续使用600万次直流无刷电机 |
| 3 | 人脸识别 人脸测温 健康码核验 一体机 | - 处 理 器：≥1.8GHz，4 核 - 内 存：≥8GB - 人 脸 库：≥2万张 - 筛查记录：≥10万条 - 显 示 屏：≥8英寸IPS高清屏，分辨率：1280*800 - 内置镜头：200W高清摄像头 + 200W红外夜视高清摄像头 - 镜头尺寸：6mm，彩色 1920*1080 30fps - 测温范围：20℃～50℃ - 测温误差：≤±0.4℃ - 检测距离：0.3~0.8m - 内 置：WIFI、蓝牙、LED补光 - 外 接：身份证识别仪、国康码、黔康码扫描仪 - 功 能：人脸识别、活体检测、发热报警、门禁控制、时间控制、地区控制、通行记录 |
| 4 | 闸机配套 | - 栅门：可遥控开关，尺寸满足现场安装需要，定制。 - 护栏：尺寸满足现场安装需要，定制。 - 线材五金：RVV3*1.5、超5类8芯，数量满足现场安装需要。 |
| 5 | 定制软件 | - 通过身份证或国康码进行人证码合一验证，再连接国康码平台获取最新的国康码，红码与黄码报警，绿码放行。 - 通过身份证或黔康码进行人证码合一验证，再连接黔康码平台获取最新的黔康码，红码与黄码报警，绿码放行。 - 支持按设置时段自动切换工作模式：单测温模式、测温核码模式。 - 在本院部署平台对闸机进行设置、通行记录管理。 |
| 6 | 售后服务 | - 现场安装（地下埋线）确保设备安全、稳定、美观； - 一年软硬件免费维保，7×24小时技术支持，远程技术支持不能解决时技术人员须 48小时内到达现场维修。 |

福泉市第一人民医院询价采购核码测温通行闸道报价表

报价日期：  年     月    日

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位（套） | 单价（元） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核码测温通行闸道 | 2入1出 | 套 |  | 2 |  |
| 2 | 核码测温通行闸道 | 1入1出 | 套 |  | 2 |  |
|  | 总计：大写： 小写 |  |  |  |  |  |
| 报价公司： |  |  | 报价人及联系电话： |  |  |  |