附件：

福泉市第一人民医院

购置磁共振兼容性消毒仪参数及要求

一、采购名称：磁共振兼容性消毒仪。

二、采购数量：一台。

三、设备参数及要求：

| 序号 | 指标 | 规格参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 灯管功率 | 单支紫外线灯管功率≥80W |
| 2 | 灯管数量 | ≥2支 |
| 3 | 灯管可调节角度 | ≥0-180° |
| 4 | 外观设计 | 全平面设计，方便清洁 |
| 5 | 消杀模式 | 紫外线消毒+臭氧双消毒 |
| 6 | 灯管可收纳设计 | 设计灯管收纳盒，消毒使用完毕将灯管收入收纳盒，避免灯管损坏，防尘防污染 |
| 7 | 独立开关控制 | 双灯管独立开关控制，可根据使用环境，自由切换单、双灯管开启模式 |
| 8 | 位移调整 | 底座采用万向轮设计，自由推移，方位灵活调节 |
| 9 | 灯管调节 | 发射紫外线及臭氧灯管可上下0-180°范围自由调节，高效多角度消杀 |
| 10 | 定时设置 | 产品设置数字化工作定时器，消杀时间更智能方便调控定时设置，自动关停。 |
| 11 | 定时时段 | ≥12组定时时段 |
| 12 | 遥控功能 | 红外遥控，可5米内遥控操作，一键开关机，一键式快速设置消毒时间 |
| 13 | 材料规格（无磁） | 选用航空铝及无磁不锈钢材料制作，可直接推入磁共振室 |
| 14 | 工作环境温度 | -10℃～40℃ |
| 15 | 认证资质 | 电气绝缘、稳定性、机械强度、发热要求等设备安全使用条款经过第三方检验，提供检测机构出具的符合GB4943.1-2011要求标准的检验认证；可提供权威机构出具的紫外线杀菌灯检测报告 |
| 16 | 体系认证 | ISO9001质量管理体系、ISO13485质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO 45001职业健康安全管理体系下进行研发生产，并提供第三方证明文件 |
| 17 | 备案公示 | 在全国消毒产品网上备案信息服务平台上公示 |
| 18 | 知名品牌 | 公司具有国家高新技术企业证书、3A企业信用等级证书、市场监督管理局颁发的重合同守信用企业证书，提供证明文件。 |

福泉市第一人民医院询价采购磁共振兼容消毒仪报价表

报价日期：  年     月    日

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位（台） | 单价（元） | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁共振兼容消毒仪 |  |  |  |  |  |
|  | 总计：大写： 小写 |  |  |  |  |  |
| 报价公司： |  |  | 报价人及联系电话： |  |  |  |