福泉市陆坪中心卫生院设备询价书面报价单

| 日 期 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价公司 | 江西科佳讯商贸有限公司 |  |  |  |  |  |
| 设备名称 | 产品名称 | 规格型号 |  | 数 量（台、盒、个） |  | 总价（元） |
| 中医馆设备 | 熏蒸装置 | XZ-I |  | 2.00 |  |  |
|  | 连续投料粉碎机 | DF-35 |  | 1.00 |  |  |
|  | 艾灸盒 | 25cmX19cmX14cm |  | 2.00 |  |  |
|  | 玻璃罐 | 大中小 |  | 2.00 |  |  |
| 总报价（元） | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |
| 报价人签名 |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 质保与服务承诺： |  |  |  |  |  |  |

附件：

福泉市陆坪中心卫生院中医馆设备技术参数

- 项目名称：中医馆设备采购项目。

- 采购数量：1批。

- 采购设备名称、设备基本要求及性能：

- （一）、熏蒸装置

一、产品特点

1、熏蒸装置为双路（喷头）输出，双通道治疗，简易操控、移动便捷；

2、具有7大安全防护措施，对熏蒸温度超温整机停机、蒸汽发生器内气压超压停止加热、锅内压力提示 ，漏电保护装置、缺液声音报警、液位状态显示、加热功能停止、干烧及堵塞进行保护；

3、电子控制部份与蒸汽及水有效隔离，安全性、稳定性高，使用寿命长；

4、具有预热煎药、预热保温控制，缺液声音报警提示，液晶屏图案显示及缺液自动停止加热等多项实用功能；

5、特制冷凝水回流系统，冷凝水有效回流。冷凝水定时定量排液。

6、特制喷头及支架系统，结实稳定、活动方便，能满足临床不同治疗体位需要；

7、液晶屏显示液位状态、蒸汽发生器内气压状态显示、医护人员实时了解设备的工作状态

8、特制气压设置、显示、控制系统。

9、熏蒸区域有独立温度传感器测温控制。

10、自动补液装置（选配，要求连接自来水管）。

二、适用科室

中医科、风湿科、骨伤科、内科、外科、妇科、皮肤科、美容科、针灸科、老年科、康复理疗科等。

三、适应症

适用于人体关节、软组织疾病的熏蒸治疗:【风湿类疾病】风湿、类风湿性关节炎、强直性脊柱炎,盆腔炎，附件炎等

【骨伤类疾病】腰椎间盘脱出症、肩周炎、退行性骨关节病各种急慢性组织操作

【皮肤类疾病】银屑病、硬皮病、皮肤瘙痒症、脂溢性皮炎等

【内科】感冒、咳嗽、高脂血症和高蛋白血症、糖尿病、失眠神经官能症、血栓闭塞性脉管炎、慢性肠炎。

【妇科】外阴瘙痒，阴道炎等。

【亚健康人群】身体疲惫、精神抑郁、记忆减退、颈部僵硬、头痛、背痛、手足不温、四肢容易发麻、大小便不正常、恶梦多、睡眠差、后背发凉、胸闷、咳嗽、叹息、视物模糊、风眼流泪、食欲下降、易发脾气、面色灰暗、皮肤出现黄黑斑等。

四、技术参数

1、预热时间5~30分钟（气温差别）

2、加热时间≤6分钟。

3、治疗时间1-99可调。

4、气压0-99Kpa可调

5、预热温度0-99°可调

6、加热档位1-6挡可调

7、加热提前关闭时间0-99分钟可调

8、定时定量排液时间0-99分钟可以调

9、智能喷汽并倒计时，真正做到喷汽时间与治疗时间同步。

10、液晶屏触摸操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示。

11、液晶屏显示液位状态，人医护人员一目了然蒸汽发生器内的液量。

12、熏蒸装置中的蒸汽发生器安装有气压传感器，精准测量气压并可以再液晶屏上设置气压的大小，精准控制出气量大小。

13、当蒸汽发生器中气压大于或等于设定值时，加热装置停止加热。

14、喷杆动作角度：末段（上下75±5度，旋转270±5度）、中段（左右120±5度，旋转180±5度）万向调节。

15、设备输入功率：2000VA。

16、额定容量：6500ml。

17、通道数：双通道；可以单通道使用，也可以双通道同时使用。

18、喷头采用双腔隔热设计，具有主容器和副容器，蒸汽室，保证喷汽均匀，不喷水，治疗更舒适。

19、机箱容器部分和电路显示部分采用分体设计，便于保养和维修，并做到完全隔离。

20、采用气路、液路防阻塞设计及工艺。

21、采用球阀排液管路,确保排液方便快捷不阻塞，便于维护。

22、喷杆上下关节位精加工技术制作，确保任意治疗角度的稳定性，经久耐用。

23、蒸汽发生器采用304不锈钢制成，防干烧、耐高温、防腐蚀、有气压监测、水位传感器、漏电保护的加热装置。

- 24、冷凝水自动排泄功能

- 、连续投放粉碎机

- 一﹑功能：

- 1﹑细粉：用细网筛，只能粉碎干燥的材质，油性粘性的材质不适合粉碎，适合粉碎纤维类的，木质属性的材质，如铁皮石斛﹑黄芪﹑甘草﹑鸡血藤等。

- 2﹑粗粉：用粗网筛，可以粉碎干燥的材质以及带油性粘性的材质，如白糖﹑核桃等﹔或者批量粉碎混合中药包（有干燥的，也有油性粘性的）。

- 3﹑特殊材质粉碎：盐块﹑冰糖﹑集成电路板﹑CPU﹑金属矿等。

- 二﹑技术参数：

- 1﹑细粉产量：1-15公斤/小时

- 2﹑ 粗粉产量：1-35公斤/小时

- 3﹑电压：220V

- 4﹑功率：3200W

- 5﹑转速：2840转/分钟

- 6﹑目数：60-180目

- 7﹑工作时间：连续工作1-5小时

- 8﹑净重：约43KG

- 9﹑尺寸：约65x42x95cm

- 10﹑粉碎仓内径：约20cm

- 10﹑噪音：较低

- 三、艾灸盒（六插针）

- 实木为材质，盒子内侧四面及盒盖均有铁皮覆盖，盒盖加固处理受热后不易变形，双层网底隔灰安全不掉灰，六针式插艾条设计温度更均匀。产品尺寸25cmX19cmX14cm

- 四、玻璃罐

- 本产品为玻璃为材质，大小共16个玻璃罐，其中大号5号2个，大号4号4个，中号3号4个，小号2号2个，小号1号2个，关键硅胶罐2个。