附件：

超声骨刀机技术参数

- 主要技术参数：

1. 电源电压：100V-240V~  50Hz/60Hz   2、最大输入功率：170VA

3. 工作尖尖端主振幅：20~200μm		 3. 工作尖尖端横向振幅：＜5μm

4. 工作尖振动频率：24.0 kHz ~36.0 kHz	 5. 保险丝：2×T1.6AL  250V

6. 蠕动泵流量：30~110mL/min		    7. ★导出的输出声功率：200~490mW

8. 主声输出面积：<10 mm2			    9. 次级横振声输出面积：<20 mm2

10. 多功能脚踏，可灵活控制模式、功率和水量

11.脚踏防水等级：IPX8             13.可反复高温高压灭菌的供水泵管；

二、功能简介：

- 全新7英寸彩色触控屏，中文显示，精简UI一目了然。

- 选择性切割识别，以微米切割，手术精确。

- 快速频率跟踪，性能更稳定、切割高效。

- 微动力系统，引领微创潮流。

- 经典故障报警，为安全保驾护航。

- 手柄能耐134℃高温和0.22MPa高压消毒。

- 静音泵供水系统，衬托舒适体验。

- 10档功率控制，每档功率对应骨密度。

- 10档水量控制，直接显示输出流量速度数值

- 一键增强，瞬时提高当前功率25%。

- 双模式输出选择，自由调整切割效果。

- 具备专门冲水模式，可精准定量输出水量。

- 一键控制手柄灯光开关。

- 具备硬件搜频技术，零延时震动输出，即时响应操作。

- 手柄水路管道分离设计，可使用一次性输水管道。

三、主要配置：

手柄：接插式手柄（带光）3支；

多功能脚踏；

工作尖：共25枚: