附件3：

光动力治疗系统技术参数

| 序号 | 招标文件技术参数要求 | 所投产品的实际参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备功能用途：与光敏剂配合使用，用于牙周炎的辅助治疗。 | 设备功能用途：与光敏剂配合使用，用于牙周炎的辅助治疗。 |  |
| 2 | 主要配置 |  |  |
| 3 | 1.光牙周治疗仪主机1台 | 光牙周治疗仪主机1台 |  |
| 4 | 2.导光头5个 | 导光头5个 |  |
| 5 | 3.菌斑指示剂5盒 | 菌斑指示剂5盒 |  |
| 6 | 4.遮光板5个 | 遮光板5个 |  |
| 7 | 5.TYPC充电器 | TYPC充电器 |  |
| 8 | 6.数据线1条 | 数据线1条 |  |
| 9 | 7.无线充电器座1个 | 无线充电器座1个 |  |
| 10 | 技术要求 |  |  |
| 11 | 1.激光中心波长：662nm±3nm。 | 激光中心波长：662nm±3nm。 |  |
| 12 | *2.激光波长谱宽度FWHM：≤4nm。 |  |  |
| 13 | 3.激光器输出最大光功率（不接导光头）:180mW,允差 ±5% 。 | 激光器输出最大光功率（不接导光头）:180mW,允差 ±5% 。 |  |
| 14 | 4.终端输出光功率密度（接导光头）：≤2mW/cm2 。 | 终端输出光功率密度（接导光头）：小于2mW/cm2 。 |  |
| 15 | 5.输出激光功率不稳定度：≤±5% 。 | 输出激光功率不稳定度St ：优于±5% 。 |  |
| 16 | *6.输出激光功率复现性：≤±5% 。 | 输出激光功率复现性Rp：优于±5% 。 |  |
| 17 | 7.激光输出时间控制：定时为：60s，允差±1s。 | 激光输出时间控制：定时为：60s，允差±5s。 |  |
| 18 | 8.主机电池低电量提示。 | 主机电池低电量提示。 |  |
| 19 | 9.具有OLED显示屏，可以显示治疗时间、程序、状态等。 | 具有OLED显示屏，可以指示已工作治疗时间、程序、状态等信息。 |  |
| 20 | 10.有根管、牙周、种植三个治疗模式，自动记时、停止。 | 有根管，牙周，种植三个模式，自动记时停止。 |  |
| 21 | 11.电池和主机一体机，按键式。 | 电池和主机一体机，按键式。 |  |
| 22 | 12.具有震荡功能。 | 具有震荡功能，有效促进光敏剂扩散。 |  |
| 23 | 13.可以与0.2㎜直径光纤配合使用。 | 可以与0.2㎜直径光纤配合使用。 |  |
| 24 | 14.电气安全要求：激光牙周治疗仪符合GB 9706.1-2007的要求。 | 电气安全要求：激光牙周治疗仪符合GB 9706.1-2007的要求。 |  |
| 25 | 15.电磁兼容性：激光牙周治疗仪符合YY 0505-2012的要求。 | 电磁兼容性：激光牙周治疗仪符合YY 0505-2012的要求。 |  |
| 26 | 商务要求：软件终身免费升级； | 软件终身免费升级 |  |
| 27 | 设备质保期：三年 | 设备质保期：三年 |  |